Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Risikovurdering

En Virtual Reality case

Sikker procedure til spændingsløst arbejde

Introduktion

Når ansatte forstår de farer, de kan udsættes for under arbejdet i elsektoren, vil der være mindre sandsynlighed for, at de eller andre kommer til skade.

Om materialet

Denne VR (Virtual Reality) case gør det muligt for elever i sikkerhed at kunne interagere med arbejdsmiljøet.

Ressourcer til casen

VR videoen kan ses:

- På en computer ved at bruge musen til at bevæge sig rundt

- På tablets og smartphones. Disse giver bedre resultater ved hjælp af de indbyggede bevægelsessensorer. De nødvendige VR appletter kan downloades fra Google Play eller Apples APP Store. VR briller findes i mange kvaliteter og man kan også selv lave disse (søg efter ”vr briller”)

Videoen er lagret i YouTube: https://youtu.be/w5Uum3PPOps

Evaluering af elevernes forståelse

Brug rækkefølge-kortene til at bedømme elever es forståelse af emnet.

Ekstra spørgsmål

For at kontrollere at eleverne forstår logikken i at spændingsmåleren skal testes igen efter brugen bør der spørges “hvorfor skal måleinstrumentet kontrolleres to gange?”

Risikovurdering

En Virtual Reality case

Sikker procedure til spændingsløst arbejde

Rækkefølgen i proceduren til sikring af, at et kredsløb er spændingsløst

Klasse aktivitet

- Opdel klassen i grupper.

- Udskriv og klip følgende kort ud.

Sluk for alle afbrydere.

Eleverne skal lægge kortene i den rigtige rækkefølge.

#

Sluk for hovedafbryderen

Aflås og påsæt skilt.

Fjern dækslet

Check at måleinstrumentet virker

Test mellem fase og nul

Test mellem fase og PE-leder (jord)

Test mellem nul og PE-leder (jord)

Kontroller måleinstrumentet igen