Caso – Trabajar sin tensión

Enlace al vídeo:

- Inglés https://youtu.be/D2FbzcGe5T0

- Español https://youtu.be/1ny9DwKeO44

- Maltés https://youtu.be/3vupLqaC6l0

- Danés https://www.youtube.com/embed/KN9q9mzZiZg?start=456&end=640

- Griego https://youtu.be/S4HlecyIQjM

Instrucciones para el profesor:

El caso se basa en la visualización de un vídeo que trata de cuestiones de seguridad:

El vídeo se puede visualizar en danés o en inglés. La versión en inglés dispone de subtítulos en griego, maltés y español.

Lee las preguntas y respuestas que se sugieren a continuación y asegúrate de que todos los participantes saben en qué detalles del vídeo se deben centrar.

Deja que los participantes de curso vean el vídeo (duración aproximada de 3 minutos), ya sea juntos o individualmente.

Preguntas

Pregunta 1: Nombra algunos de los pasos de seguridad que son necesarios cuando se trabaja sin tensión.

Pregunta 2: ¿Qué se debe hacer antes de extraer un fusible?

Pregunta 3: Es importante asegurarse de que la instalación no tiene tensión, pero, ¿por qué no es adecuado el tipo de indicador de voltaje antiguo en este caso?

Respuestas

Respuesta a la pregunta 1: Apagar utilizando el disyuntor, cerrar el disyuntor utilizando un candado, colgar un cartel que indique que el circuito no se debe volver a conectar.

Respuesta a la pregunta 2: Utilizar gafas de seguridad y un extractor de fusibles aislado.

Respuesta a la pregunta 3: La punta larga no-aislada aumenta el riesgo de crear un cortocircuito y por tanto, un arco eléctrico.