# Περιπτωσιακή Μελέτη – Μη ηλεκτροφόρα εργασία

Video link:

- Αγγλικά https://youtu.be/D2FbzcGe5T0

- Ισπανικά https://youtu.be/1ny9DwKeO44

- Μαλτέζικα https://youtu.be/3vupLqaC6l0

- Δανέζικα https://www.youtube.com/embed/KN9q9mzZiZg?start=456&end=640

- Ελληνικά https://youtu.be/S4HlecyIQjM

# Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς:

## Η υπόθεση βασίζεται στην παρακολούθηση ενός βίντεο που ασχολείται με ζητήματα ασφάλειας:

## Το βίντεο μπορεί να παρακολουθείται με δανέζικο ή αγγλικό διάλογο. Το αγγλικό βίντεο μπορεί να παρακολουθείται με υπότιτλους στα ελληνικά, μαλτέζικα και ισπανικά

## Διαβάστε τις προτεινόμενες ερωτήσεις και απαντήσεις και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τι πρέπει να αναζητήσουν

## Αφήστε τους συμμετέχοντες στο μάθημα να παρακολουθήσουν το βίντεο (Περίπου 3 λεπτά), είτε όλοι μαζί είτε μεμονωμένα.

## Ερώτηση

Ε1: Ονομάστε ορισμένα από τα βήματα ασφάλειας που χρειάζεστε όταν έχετε επιλέξει να εργαστείτε σε μια νεκρή (μη ηλεκτροφόρα) εγκατάσταση

Ε2: Τι πρέπει να κάνετε πριν αφαιρέσετε μια ασφάλεια;

Ε3: Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι νεκρή, αλλά γιατί είναι ακατάλληλος ο δείκτης τάσης παλαιού τύπου;

## Απάντηση

A1: Απενεργοποιήστε τον αποζεύκτη, κλειδώστε τον χρησιμοποιώντας λουκέτο, βάλτε ένα σημάδι, ώστε να είναι εμφανές ότι η τροφοδοσία δεν πρέπει να επανασυνδεθεί.

Α2: Φορέστε γυαλιά ασφαλείας και χρησιμοποιήστε αφαιρέτη μονωμένης ασφάλειας

A3: Η μακριά μη μονωμένη άκρη αυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας βραχυκυκλώματος και έτσι δημιουργείται ένα τόξο.