This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

Μελέτη περίπτωσης:

Στο βίντεο, παρουσιάζονται διάφορες περιπτώσεις εργασίας στις οποίες εμφανίζονται προβλήματα που σχετίζονται με ζημίες που προκαλούνται από χημικά υλικά / προϊόντα.

Οδηγίες για τον δάσκαλο:

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν το βίντεο και κατά την διάρκεια θα επισημαίνουν όλα τα προβλήματα στον χώρο εργασίας. Ίσως χρειαστεί να παίξετε το βίντεο αρκετές φορές, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν χρόνο να σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Lesson plan:

Handout: Participants need materials to take notes.

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες:

Σημειώστε όλα τα θέματα ασφάλειας στον χώρο εργασίας που παρατηρείτε στο βίντεο.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν το βίντεο:

https://youtu.be/5PrAybF5mJg

Μετά το βίντεο, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν τις παρατηρήσεις τους (αυτές θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε έναν πίνακα).

Σύντομη διακοπή: προετοιμασία για να αναλυθούν εκτεταμένα τα προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Οδηγίες για τον δάσκαλο:

Το μάθημα βασίζεται στους συμμετέχοντες που είδαν το βίντεο για πρώτη φορά να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα προβλήματα ασφάλειας και υγείας που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οι διαφορετικές καταστάσεις. Μόλις παρακολουθήσουν το βίντεο, οι απαντήσεις θα αναθεωρηθούν και, ενώ το βίντεο προβάλλεται για δεύτερη φορά, ο δάσκαλος θα σχολιάσει με τους μαθητές καθεμία από τις καταστάσεις, παύοντας το βίντεο σε κάθε περίπτωση, υποδεικνύοντας ποιο είναι το πρόβλημα και μια πιθανή λύση ασφάλειας. Ήταν τα ίδια προβλήματα που είχαν εντοπίσει οι μαθητές κατά την πρώτη προβολή του βίντεο;

Τα προβλήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που παρουσιάζονται στο βίντεο "Κίνδυνος: χημικά προϊόντα" είναι:

• Πρόσβαση σε σκοτεινό χώρο με χρήση αναπτήρα για φωτισμό. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν υπάρχουν εκρηκτικά αέρια στο περιβάλλον ή πυρκαγιά σε περίπτωση εύφλεκτων προϊόντων.

• Η εισπνοή επιβλαβών προϊόντων σε μη αεριζόμενα χώρο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια συνείδησης ή ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια προστατευτική μάσκα και το εσωτερικό του χώρου να αερίζεται.

• Διάφορες χημικές ουσίες εάν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, μπορούν να βλάψουν. Εάν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη χημικά προϊόντα.

• Τα εύφλεκτα προϊόντα είναι αιτία εκρήξεων και πυρκαγιάς. Να αποφεύγετε την επαφή με σπινθήρες και φλόγες με κάθε κόστος.

• Τα διαβρωτικά προϊόντα μπορούν να βλάψουν τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί τους.

• Τα τοξικά προϊόντα βλάπτουν τους ανθρώπους που τα εισπνέουν.

• Τα προϊόντα που βλάπτουν το περιβάλλον μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο των ανθρώπων και ζωών που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Δεν μπορούν απλώς να απορρίπτονται στο περιβάλλον και πρέπει να μεταφέρονται σε σημεία συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων.

• Οι φιάλες αερίου πίεσης πρέπει να διατηρούνται σε κατάλληλη θερμοκρασία. Η πολύ ψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Ο δάσκαλος μπορεί να αποφασίσει να συμπεριλάβει πρακτικά παραδείγματα προστατευτικού εξοπλισμού, τεχνικών συσκευών και οτιδήποτε μπορεί να υποστηρίξει τους στόχους του μαθήματος.